МЕХАНИКА – КЉУЧ ЗА БОДОВАЊЕ

ЗАДАТАК 1.

На правоугаону плочу чија је дужина а=6 m и ширина b=4 m дејствује систем произвољних сила. Редукуј произвољни система сила на тачку O и одреди главни вектор и главни момент. Подаци: F1=100kN, α1=00; F2=50kN, α2=2700; F3=60kN, α3=1500; F4=100kN, α4=1800; F5=50kN, α5=300.

y

F5                                 F3                α3

α5                 α4

F4

a/2

a                                                      b

α1=0                                α2

O                                                                                                     х

F1

F2

X1=F1∙cos0=100 kN   		1 бод

Y1=F1 ∙sin0=0 kN		1 бод

X2=F2∙cos270= 0 kN   		1 бод

Y2=F2 ∙sin270=-50 kN		1 бод

X3=F3∙cos150=-51,96 kN   		1 бод

Y3=F3 ∙sin150=30 kN		1 бод

X4=F4∙cos180=-100 kN   		1 бод

Y4=F4 ∙sin180=0 kN		1 бод

X5=F5∙cos30=43,30 kN   		1 бод

Y5=F5 ∙sin30=25 kN		1 бод

XR=X1+ X2+ X3+ X4 + X5 = - 8,66 kN		2 бода

YR =  Y1+ Y2+ Y3+ Y4 + Y5 = 5 kN		2 бода

FR= XR2+YR2=10 kN		2 бода

2 бода

MR0=M1+M2+M3+M4+M5=314,4 kNm		2 бода

УКУПНО		20 бодова

ЗАДАТАК 2.

За раванску фигуру приказану на слици одредити удаљеност тежишта по x и y оси, ако је R=10 cm.

y

R                          2R                       R

3R

x

| A1=3R∙2R=600 cm2 | 1 бод |
| --- | --- |
| x1=R=10 cm | 1 бод |
| y1= 3R2=15 cm | 1 бод |
| A2=3R∙R2=150 cm2 | 1 бод |
| x2= - R3=-3,33 cm | 1 бод |
| y2= 2∙3R3=20 cm | 1 бод |
| A3= 3R∙R2=150 cm2 | 1 бод |
| x3=2R+ R3=23,33 cm | 1 бод |
| y3= 2 ∙3R3=20 cm | 1 бод |
| A4= R2 ∙π2=157 cm2 | 1 бод |
| x4= R=10 cm | 1 бод |
| y4= 4 R3π=4,25 cm | 1 бод |
| xC= A1∙ x1+ A2∙ x2+ A3∙x3- A4∙ x4A1+ A2+ A3- A4=10 cm | 4 бода |
| yC= A1∙ y1+ A2∙ y2+ A3∙y3- A4∙ y4A1+ A2+ A3- A4=19,29 cm | 4 бода |

УКУПНО        20 бодова

ЗАДАТАК 3.

За равански носач приказан на слици аналитичком методом одреди:

- отпоре ослонаца,

- моменте савијања у пољу I (за тачке А и 1, као и за x1=1 m); пољу II (за тачке 1 и 2, као и за x2=1 m) и у пољу III (за тачке 2 и В,  као и за x3=1 m),

- трансферзалну силу у пољу I, у пољу II (за тачке 1 и 2 као и за x2=1 m), и у пољу III,

- аксијалну силу у пољу I, II и III,

- нацртати дијаграме момената савијања, трансферзалне и аксијалне силе,

- одредити интензитет максималног момента савијања.

Подаци:

a=2 m

b=4 m

l =6 m

F=50 kN

q=20kNm

M=20 kNm

=300

YA                 F                    q                                      FB

M

XA                     α

A                                                                                  B

I       1           II          2            III

x1            x2                      x3

a

b

l

| Fq=q ∙ b-a=40 kN | 1 бод |
| --- | --- |
| X=F ∙cosα= 43,30 kN | 1 бод |
| Y=F ∙sinα=25 kN | 1 бод |

Отпори ослонаца:

| x=0 → - XA+ X=0 → XA=X=43,30 kN | 1 бод |
| --- | --- |
| y=0 → YA- Fq- Y+ FB=0 → YA=Fq+ Y- FB=40 kN | 1 бод |
| FA= XA2+ YA2=58,95 kN | 1 бод |
| MA=0 |  |
| FB∙l-Y ∙a- Fq∙ a+ b-a2+ M=0 |  |
| FB= Y ∙a+ Fq∙ a+ b-a2-Ml=25 kN | 1 бод |

Момент савијања

Поље I:

| За тачку А: МSA=0 | 1 бод |
| --- | --- |
| За x1=1 m : MSx1= YA ∙ x1=40 kNm | 1 бод |
| За тачку 1: MS1= YA ∙a=80 kNm | 1 бод |

Поље II:

| За тачку 1: MS1= YA ∙a=80 kNm | 1 бод |
| --- | --- |
| За x2=1 m: MSx2= YA ∙ a+ x2- Y ∙ x2- q x222=85 kNm | 1 бод |
| За тачку 2: MS2= YA ∙b-Y ∙ b-a-q b-a22=70 kNm | 1 бод |

Поље III:

| За тачку 2: MS2= YA ∙b-Y b-a-q b-a22- M=50 kNm | 1 бод |
| --- | --- |
| За x3=1 m: MSx3= FB l- b- x3=25 kNm | 1 бод |
| За тачку В: MSB=0 | 1 бод |

Трансверзална сила:

Поље I:

| FTI= YA=40 kN | 1 бод |
| --- | --- |

Поље II:

| За тачку 1: FT1= YA- Y=15 kN | 1 бод |
| --- | --- |
| За x2 =1m FTx2= YA- Y- q ∙x2=-5 kN | 1 бод |
| За тачку 2: FT2= YA- Y- Fq = -25 kN | 1 бод |

Поље III:

| FTIII= YA-Fq- Y=-25kN | 1 бод |
| --- | --- |

Аксијална сила

Поље I:

| Fa= XA = 43,30 kN | 1 бод |
| --- | --- |
| Поље II и III: Fa= XA - X= 0 kN | 1 бод |

Максимални момент савијања

| FT=0 |  |
| --- | --- |
| YA-Y- q ∙ xC=0 | 1 бод |
| xC= YA- Yq=0,75 m | 1 бод |
| MCmax= YAa+xC- Y ∙ xC- q xC22=85,625 kNm | 1 бод |

YA             F                      q      M                  FB

XA

A                                                                            B

I       1           II          2            III

x1            x2                      x3

a

b

l

40 kN                           40 kN

FT

15 kN

0                                                                              0

xC=0,75 m             -25 kN                           -25 kN		3 бода

MS

0                                                                           0

50 kNm

80 kNm                                    70 kNm

3 бода

85,625 kNm

43,30 kN                   Fa

0                                                                            0			2  бода

УКУПНО    	34 бода

ЗАДАТАК 4.

Димензионисати штапове АВ и DG кружног попречног пресјека израђене од челика, те одредити њихово издужење.

Подаци:

a=3 m

b=2 m

c=1 m

F=100 kN

E=2∙105 MPa

σdop=140 MPa

A

S1

b

S1

C                                B

D

S2

b

S2

G                                                H

F

a                         b                 c                     a

| Дужине штапа АВ l1= b2+ b2=2 2=2,828 m | 1 бод |
| --- | --- |
| Дужина штапа GD l2= 2 m |  |
| Из суме момената у тачкама H и C S1 и S2 MH=0 → S2 ∙4-F ∙3=0 S2= 34∙F=75 kN MC=0 → S2 ∙5-S1∙sin45° ∙3=0 S1= S2 ∙53 ∙sin45°=176,8 kN | 1 бод 1 бод 1 бод 1 бод |
| Димензионисање штапа AB σ1= S1A1≤ σdoz → A1 ≥ S1σdoz= 0,00126 m2 A1= d12∙π4 → d1= 4 ∙A1π=0,0401 m=40,01 mm | 1 бод 1 бод |
| Димензионисање штапа DG σ2= S2A2≤ σdoz → A2 ≥ S2σdoz= 0,000536 m2 A2= d22∙π4 → d2= 4 ∙A2π=0,0261 m=26,1 mm | 1 бод 1 бод |
| Издужење штапа АВ ∆l1= S1∙l1E ∙A1= 176,8 ∙ 103 2∙22 ∙1011 ∙0,00126= 0,00198m=1,98 mm | 3 бода |
| Издужење штапа DG ∆l2= S2∙l2E ∙A2= 75 ∙ 103 ∙22 ∙1011 ∙0,000536= 0,00139m=1,39 mm | 3 бода |

УКУПНО    		    15 бодова

ЗАДАТАК 5.

Двије лимене траке оптерећене силом F=80kN, као на слици, треба спојити са двије заковице. Израчунати пречник d заковице, ширину „l“ траке ако је дебљина δ=1,5 cm, ако је σd=12kNcm2 , τd=8 kNcm2.

F                                 l                                                               F

F

F

| Димензионисање на смицање: 2A=Fτd=10cm2=1000 mm2 A= 500=d2∙π4 d= 4∙500π=25,23 mm | 3+3 бода |
| --- | --- |
| Димензионисање на затезање σz= F(l-d)∙δ≤σd l=70mm | 3+2 бода |

УКУПНО 11 бодова

| Задатак | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број бодова | 20 | 20 | 34 | 15 | 11 |

УКУПНО                     100 бодова