| Питања и одговори | Бодовање |
| --- | --- |
| - Дате су хемијске, физичке, технолошке и механичке особине машинских материјала. Задате особине наведене у правоугаонику упиши, према врсти особине, на празне линије. Хемијске особине су: хемијски састав материјала, афинитет материјала према другим елементима, отпорност према корозији; Физичке особине су: густина, структура, температура топљења, специфична топлота, магнетичност, топлотна проводљивост, боја и спољашњи изглед; Механичке особине су: чврстоћа, тврдоћа, жилавост, динамичка чврстоћа и еластичност; Технолошке особине су: обрадивост ливењем, обрадивост деформацијом, заварљивост, лемљивост, обрада скидањем струготине. отпорност према корозији, лемљивост, еластичност, температура топљења | За сваки тачан појединачан одговор: 1 бод Укупно, могуће додијелити: 4 бода |
| - Са порастом садржаја угљеника у челику се повећава: а) тврдоћа б) отпорност према хабању в) жилавост (заокружи тачне одговоре) | За сваки тачан појединачан одговор: 1 бод Укупно, могуће додијелити: 2 бода |
| - За модел који је дат у изометрији, нацртај нацрт, тлоцрт и бокоцрт. | За сваки тачан појединачан одговор: 1 бод Укупно, могуће додијелити: 3 бода |
| - Висина толеранцијског поља зависи од (упиши одговоре на празне линије): а) квалитета толеранције б) величине називне мјере | За сваки тачан појединачан одговор: 1 бод Укупно, могуће додијелити: 2 бода |
| - На слици упиши углове , и . | За сваки тачан појединачан одговор: 1 бод Укупно, могуће додијелити: 3 бода |
| - Приказани елементи ће у склопу остварити: а) чврсто налијегање. б) лабаво налијегање. г) неизвјесно налијегање. (заокружи тачан одговор) Израчунај и напиши максимални и минимални преклоп ако је налијегање чврсто, односно максимални и минимални зазор ако је налијегање лабаво. Zg=Ag-Ad=0,025—(-0,025)= 0,050 mm Zd=Ad-Ag=0—(-0,009)= 0,009 mm | За сваки тачан појединачан одговор: 1 бод Укупно, могуће додијелити: 3 бода |
| - Испод слика напиши шта представљају. Обрада отвора Обрада рупе | За сваки тачан појединачан одговор: 1 бод Укупно, могуће додијелити: 2 бода |
| - У табели, за поједине врсте одступања уцртај симболе. Врста одступања; Симбол. Одступање облика; Неправост (одступање од праве). Неравност (одступање од равни). Некружност (одступање од круга). Нецилиндричност (одступање од цилиндра). Одступање од било које линије – профила. Одступање од било које површи. Одступање положаја; Непаралелност. Неподударност; Ма ког угла. Угла од 900 (управност). Радијално бацање Аксијално бацање. | За сваки тачан појединачан одговор: 0,5 бодова Укупно, могуће додијелити: 5 бодова |
| - Стезање помоћу шиљака врши се када је однос дужине и пречника обратка: а) l/d = 2 do 4 б) l/d = 4 do 12 в) l/d = 4 do 10 (заокружи тачан одговор) | За тачан одговор: 1 бод |
| - Које врсте пужних парова су приказане на слици? Упиши одговоре на празне линије. Приказани су: а – цилиндрични пужни парови б – глобоидни пужни парови | За сваки тачан појединачан одговор: 1 бод Укупно, могуће додијелити: 2 бода |
| - Дата су налијегања, H8/h7, H8/x8, H7/g6, H6/p5, H9/j8. У правоугаонике уписати које од наведених налијегања је лабаво које неизвјесно а које чврсто. H7/g6, H8/h7; лабаво налијегање. H9/j8; неизвјесно налијегање. H6/p5, H8/x8; чврсто налијегање. | За сваки тачан појединачан одговор: 1 бод Укупно, могуће додијелити: 3 бода |
| - Који пресјек је приказан на слици? На слици је приказан: а) заокренути пресјек б) дјелимични пресјек в) попречни пресјек (заокружи тачан одговор) | За тачан одговор: 1 бод |
| - Да ли је извршено правилно котирање навоја? а) Да б) Не (заокружи тачан одговор) в) попречни пресјек (заокружи тачан одговор) | За тачан одговор: 1 бод |
| - На означеној линији напиши шта представља израз. Израз представља: ефективни фактор концентрације напона. | За тачан одговор: 1 бод |
| - На слици упиши компоненте отпора резања при стругању. (F1 - главни отпор резања; F2 - отпор продирања; F3 - отпор помоћног кретања) F2 F1 F3 | За сваки тачан појединачан одговор: 1 бод Укупно, могуће додијелити: 3 бода |
| - Очитај вриједности измјерене величине са микрометра показане на сликама и упиши испод слика. 12,72 mm 13,22 mm | За сваки тачан појединачан одговор: 1 бод Укупно, могуће додијелити: 2 бода |
| - Испод слика упиши који од ножева је лијеви а који је десни. десни лијеви | За сваки тачан појединачан одговор: 1 бод Укупно, могуће додијелити: 2 бода |
| - Ко врши главно кретање код дугоходних рендисаљки а ко помоћно? (допиши одговоре на празне линије) Главно кретање врши радни сто са предметом обраде Помоћно кретање врши алат. | За сваки тачан појединачан одговор: 1 бод Укупно, могуће додијелити: 2 бода |
| - Који од наведених зупчастих парова обезбјеђује преношење кружног кретања између вратила чије се осе мимоилазе? 1 2 3 Пренос кретања између вратила чије се осе мимоилазе обезбјеђује зупчасти пар на: а) слици 3 б) слици 2 в) слици 1 (заокружи тачан одговор) | За тачан одговор: 1 бод |
| - Када се примјењује укрштени ремени пренос? Примјењује се када је потребно обезбиједити да се: а) гоњена ременица окреће у супротном смјеру од погонске б) гоњена ременица окреће у истом смјеру као и погонска (заокружи тачан одговор) | За тачан одговор: 1 бод |
| - Испод слика упиши који је навој лијеви а који је десни. лијеви десни | За сваки тачан појединачан одговор: 1 бод Укупно, могуће додијелити: 2 бода |
| - Напиши поред слике израз за израчунавање смичућег напона код подешеног вијка. | За тачан одговор: 1 бод |
| - Да ли се аксијална сила јавља на цилиндричним зупчаницима са правим зупцима? Да Не (заокружи тачан одговор) | За тачан одговор: 1 бод |
| - Ако је потребно на гоњеном вратилу добити већи број обртаја него на погонском, онда je: а) број зуба гоњеног зупчаника већи од броја зуба погонског зупчаника. б) број зуба гоњеног зупчаника мањи од броја зуба погонског зупчаника. (заокружи тачан одговор) | За тачан одговор: 1 бод |
| - Када се у стезном прибору не поклапа база за ослањање са базом за мјерење јавља се: а) грешка стезања б) грешка мјерења в) грешка базирања (заокружи тачан одговор) | За тачан одговор: 1 бод |